潜江市城投置业公司关于潜江市全域新能源充电桩

项目名称、工作内容、数量

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 计量规则 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 砖砌体拆除 | 1.原砌体墙拆除，开门洞 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 70.65 |  |  |  |
| 2 | 金属门窗拆除 | 1.原门窗拆除 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 62.2 |  |  |  |
| 3 | 天棚抹灰面拆除 | 1.原外走廊天棚铲除 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 34.32 |  |  |  |
| 4 | 立面抹灰层拆除 | 1.原外走廊墙面铲除 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 94.65 |  |  |  |
| 5 | 余方弃置 | 1.拆除后建筑垃圾外运 2.运距5km | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 77.63 |  |  |  |
| 6 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级: A3.5蒸压加气混凝土砌块墙，干容重≤7KN/m3 2.砂浆强度等级、配合比: Ma5.0专用砂浆砌筑 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 20.06 |  |  |  |
| 7 | 大厅块料楼地面 | 1.优质瓷砖8-10(10-15)厚,干水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4.20厚1:3预拌水泥砂浆找平层 5.部位：大厅、楼梯间、走道 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 105.29 |  |  |  |
| 8 | 卫生间块料楼地面 | 1.优质瓷砖8-10(10-15)厚,干水泥浆擦缝 2.5-8mm水泥砂浆/专用粘贴剂 3.15mm厚1:3干硬性水泥沙浆结合层 4.20mm厚1:2.5水泥砂浆防水保护层 5.1.5厚聚合物水泥(JS)II防水涂料,(其他干区墙面防水高度1200mm,湿区墙面防水高度为天花上100mm) 6.最薄处30mm厚1:2.5水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 7.陶粒混凝土或CL7.5轻集料混凝土回填,厚度为卫生间沉箱厚度 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 37.89 |  |  |  |
| 9 | 复合地板 | 1.复合地板 2.木地板防潮垫 3.35厚1:2.5水泥砂浆找平层 4.水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 354.01 |  |  |  |
| 10 | 铝合金踢脚线 | 1.成品金属灰铝合金踢脚线60*15 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 25.76 |  |  |  |
| 11 | 块料楼梯面层 | 1.优质瓷砖8-10(10-15)厚,干水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 22.14 |  |  |  |
| 12 | 内墙抹灰 | 1.20厚1：3水泥砂浆抹灰 2.新砌墙体抹灰 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 142.84 |  |  |  |
| 13 | 外墙抹灰 | 1.20厚1：3水泥砂浆抹灰 2.室外走道抹灰 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 94.65 |  |  |  |
| 14 | 卫生间瓷砖墙面 | 1.优质瓷砖8-10(10-15)厚,干水泥浆擦缝 2.5-8mm瓷砖、石材专用胶泥 3.防水层上甩毛层 4.1.2mm厚JS防水层(湿区墙面防水高度为天花上100mm两边向外 延伸300mm,其他干区墙面防水高度1800mm) 5.水泥砂浆基层找平修补 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 234.26 |  |  |  |
| 15 | 铝板墙面装饰板 | 1.优质1.2厚白色铝板(定制规定尺寸) 2.处理墙面基层,安装配套预埋件 3.安装主次龙骨并调平涂刷防锈漆 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 413.2 |  |  |  |
| 16 | 木板墙面装饰板 | 1.优质木质挂板,含水率不大于12% 2.处理墙面基层,根据安装要求弹出安装线 3.安装主次龙骨并调平涂刷防腐、防火 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 206.74 |  |  |  |
| 17 | 金属隔断 | 1.优质铝型材高隔,型材厚度不小于1.5 2.根据图纸设计规划放线 3.玻璃应使用优质钢化玻璃 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 113.02 |  |  |  |
| 18 | 600*1200吊顶天棚 | 1.铝合金方形扣板600x1200,与配套专用龙骨固定 2.轻钢龙骨标准骨架:Φ8通丝吊杆@≤900,C38x12x1.0承载 龙骨@≤900,卡扣龙骨@≤300 3.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 4.部位：监控室、设备间 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 184.06 |  |  |  |
| 19 | 石膏板吊顶天棚 | 1.双层9.5mm纸面石膏板自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子抹平 2.轻钢龙骨标准骨架:Φ8通丝吊杆@≤900,C38x12x1.0承载 龙骨@≤900,C50x20x0.6横撑龙骨@≤400 3.部位：大厅、走道 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 72.32 |  |  |  |
| 20 | 300*300吊顶天棚 | 1.铝合金方形扣板300*300,与配套专用龙骨固定 2.轻钢龙骨标准骨架:Φ8通丝吊杆@≤900,C38x12x1.0承载 龙骨@≤900,卡扣龙骨@≤300 3.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 4.部位：卫生间 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 38.04 |  |  |  |
| 21 | 方通吊顶天棚 | 1.铝合金条形方通40x80,与配套专用龙骨固定 2.轻钢龙骨标准骨架:Φ8通丝吊杆@≤900,C38x12x1.0承载 龙骨@≤900,卡扣龙骨@≤300 3.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 4.部位：一层会议室、门廊 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 102.27 |  |  |  |
| 22 | 硅钙板吊顶天棚 | 1.硅钙板方形600x600,与配套专用龙骨固定 2.轻钢龙骨标准骨架:Φ8通丝吊杆@≤900,C38x12x1.0承载 龙骨@≤900,卡扣龙骨@≤300 3.3厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 4.部位：办公室、二层会议室 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 293.89 |  |  |  |
| 23 | 内墙面抹灰面油漆 | 1.乳胶漆面漆喷涂两遍 2.局部腻子修补 3.乳胶漆底漆滚涂一遍 4.打磨、除尘 5.耐水腻子分遍找平 6.其他内墙面 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 792.82 |  |  |  |
| 24 | 外墙面抹灰面油漆 | 1.乳胶漆面漆喷涂两遍 2.局部腻子修补 3.乳胶漆底漆滚涂一遍 4.打磨、除尘 5.耐水腻子分遍找平 6.室外走道墙面 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 94.65 |  |  |  |
| 25 | 消防工程 | 消防管道及设备加工、安装、刷油、试验等 | m2 | 按建筑面积结算 | 796.57 |  |  |  |
| 26 | 水电工程 | 管线预埋、穿线、水电安装、灯具、洁具安装等 | m2 | 按建筑面积结算 | 796.57 |  |  |  |
| 27 | 材料二次转运 | 人工配合机械二次材料转运 | m2 | 按建筑面积结算 | 796.57 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 注：1、以上清单数量均为暂估，最终以实际施工完成数量据实结算。2、投标方所有报价均为含税价。3、本表所列项目除单独注明包含材料费用外，均为劳务价格。4、投标方应认真研究图纸和工艺综合考虑报价，除本表未列项目外，所有工作内容均包含其中，直至竣工交付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |